|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района «Печора» от 01.07.2024 г. № 989 |
| --- | --- |

- Нормативы состава сточных вод абонентов, осуществляющих водоотведение

- в централизованную систему водоотведения на территории городского поселения «Печора» и пст. Луговой

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества в реку Печора, мг/дм3 | Эффективность удаления i-го загрязняющего вещества, удаляемого на ОСК г Печора, % | Норматив состава сточных вод абонентов, осуществляющих водоотведение на ОСК г.Печора мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АСПАВ | 0,06 | 95,0 | 1,2 |
| 2 | БПКполн | 10,917 | 93,1 | 158,6 |
| 3 | Взвешенные вещества | 6,933 | 92,7 | 95,3 |
| 4 | Железо | 0,237 | 89,6 | 2,3 |
| 5 | Ион аммония | 1,143 | 98,5 | 73,9 |
| 6 | Марганец | 0,034 | 96,7 | 1,0 |
| 7 | Медь | 0,0014 | 80,0 | 0,007 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,031 | 91,6 | 0,371 |
| 9 | Нитрат-анион* | 34,483 | 0 | 34,5 |
| 10 | Нитрит-анион* | 0,076 | 0 | 0,1 |
| 11 | Сульфаты | 27,317 | 13,3 | 31,5 |
| 12 | Сухой остаток* | 315,167 | 0 | 315,2 |
| 13 | Фенол,гидроксибензол | 0,001 | 95,9 | 0,024 |
| 14 | Фосфаты (по фосфору) | 0,692 | 75,9 | 2,9 |
| 15 | Хлориды | 30,092 | 6,3 | 32,1 |
| 16 | ХПК | 2,5*БПКполн |  | 396,5 |
| * - показатели, которые не изменяются в процессе очистки |  |  |  |  |