|  | Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 22 ноября 2024 года № 1794 |
| --- | --- |

Инструкция эксплуатации гидротехнического сооружения

ограждающей противопаводковой защитной дамбы в пгт. Путеец

## Общие положения

Гидротехническое сооружение Ограждающая противопаводковая защитная дамба в пгт. Путеец находится по адресу:

Российская Федерация, Республика Коми, Муниципальное образование муниципального района «Печора», поселок городского типа «Путеец» Двинско-Печорский бассейновый округ, вдоль реки Печора, в 750 км от его истока. (далее ГТС).   ГТС является объектом непроизводственного назначения, предназначено для защиты от затопления весенними водами р. Печора жилой зоны пгт. Путеец.

Сокращенное наименование –   Ограждающая противопаводковая защитная дамба в пгт. Путеец

Дата ввода в эксплуатацию южного участка ГТС - 1950 год, дата ввода в эксплуатацию северного, западного и восточного участков ГТС– 1980 год. Акты государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию отсутствуют.

# Характеристики ГТС

ГТС состоит из четырех условных участков: северный, южный, восточный и западный, общая протяжённость напорного фронта - 4000 м., строительная высота - до 3 м., материал тела ГТС – однородный насыпной со слежавшимися грунтами, песок средней плотности и песчано-гравийная смесь, грунты основания ГТС – аллювиальные пески.

Заложение откосов: верховой откос 1:1 – 1:0,75; низовой откос 1:1- 1:0,75.

Тип крепления откосов - посев трав, заросли кустарников и мелких деревьев, частично откосы не укреплены.

Длина северного участка по гребню составляет 1335 м., ширина по гребню от 4 до 6 м, ширина по подошве от 10 до 12 м., отметка гребня - 49,4 – 50,2 м. в Балтийской системе высот (БС), проезд по гребню имеет грунтовое покрытие. Противофильтрационных и дренажных устройств нет. Гидротехническое оборудование - водопропускная труба, диаметром 500 мм. длиной около 20 м., с задвижкой на выпуск со стороны верхового откоса. Оголовок выполнен из габионных конструкций.

Длина южного участка по гребню составляет 1130 м., ширина по гребню – от 8 до 10 м., ширина по подошве – от 14 до 16 м., отметка гребня – 50 – 51 м. БС, поезд по гребню имеет асфальтовое покрытие, расположен на автомобильной дороге республиканского значения: «Подъезд к пгт. Путеец от автомобильной дороги Канин – Печора (ул. Парковая)» Противофильтрационных и дренажных устройств нет.

Длина восточного участка по гребню составляет 405 м., ширина по гребню от 1 до 1,5 м., ширина по подошве - от 1 до 2,5 м., отметка гребня - 49,4 – 50,9 м. БС, проезда по гребню нет. Противофильтрационных и дренажных устройств нет.

Длина западного участка по гребню составляет 735 м., ширина по гребню от 6 до 10 м., ширина по подошве - от 14 до 20 м., отметка гребня 49,5 – 50,2 м. БС, проезд по гребню имеет частично асфальтобетонное, частично грунтовое покрытие. Противофильтрационных и дренажных устройств нет.

Назначение ГТС – защита от негативного воздействия

Вид ГТС: водоподпорные и водонапорные ГТС.

Тип ГТС: Дамбы водозащитные.

Общая длина сооружений напорного фронта ГТС:

Общая длина рассматриваемых ГТС 3605 м. в т.ч.

Северная дамба:

Материал дамбы – песок средней крупности и ПГС;

Основание – нескальное;

Отметка гребня:

ПК0+00-ПК1+43; ПК2+39-ПК9+70; ПК10+54-ПК13+35 - 51,0 м БС;

ПК1+43-ПК2+39 - 51,62 м БС;

ПК9+70-ПК10+54 - 49,63 м БС.

Высота – до 6 м;

Длина по гребню – 1335 м;

Ширина по гребню – 4-6 м;

Ширина по подошве – 10-12 м.

Заложение откосов:

верхового (надводного) m =1;

низового m =1.

Крепление гребня отсутствует.

Крепление откосов:

верхового: залужение;

низового: залужение.

Дренажные устройства: отсутствуют.

Около ул. Путейская расположено водопропускное сооружение, представляющее

собой проложенную в теле дамбы стальную трубу диаметром 500 мм, длиной 20 м,

оборудованную регулирующей задвижкой со стороны верхового откоса. Оголовок

выполнен их габионы конструкций.

Южная дамба:

Материал дамбы – песок средней крупности и ПГС;

Основание – нескальное;

Отметка гребня – 51,0 м БС;

Высота – до 3 м;

Длина по гребню – 1130 м;

Ширина по гребню – 8-10 м;

Ширина по подошве – 14-16 м.

Заложение откосов:

верхового (надводного) m =1;

низового m =1.

По гребню проходит проезжая часть: частично с асфальтовым покрытием

(ул. Парковая).

Крепление откосов:

верхового: залужение;

низового: залужение.

Дренажные устройства: отсутствуют.

Водопропускные сооружения отсутствуют.

Западная дамба:

Материал дамбы – песок средней крупности и ПГС;

Основание – нескальное;

Отметка гребня – 51,0 м БС;

Высота – до 3 м;

Длина по гребню – 735 м;

Ширина по гребню – 6-10 м;

Ширина по подошве – 14-16 м.

Заложение откосов:

верхового (надводного) m =1;

низового m =1.

По гребню проходит проезжая часть: частично с асфальтовым покрытием, частично с грунтовым (ул. Путейская).

Крепление откосов:

верхового: залужение; низового: залужение.

Дренажные устройства: отсутствуют.

Водопропускные сооружения отсутствуют.

Восточная дамба:

Материал дамбы – песок средней крупности и ПГС;

Основание – нескальное;

Отметка гребня:

ПК0+00-ПК2+45 – 52,17 м БС;

ПК2+45-ПК4+05 – 51,0 м БС.

Высота – 3 м;

Длина по гребню – 405 м;

Ширина по гребню – 1,0-1,5 м;

Ширина по подошве – 1,0-2,5 м.

Заложение откосов:

верхового (надводного) m =1;

низового m =1.

Крепление гребня отсутствует. Крепление откосов:

верхового: залужение; низового: залужение.

Дренажные устройства: отсутствуют.

Водопропускные сооружения отсутствуют.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». На основании Постановления Правительства РФ от 5 октября 2020 года № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений», в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий для ГТС установлен III класс.

## Порядок эксплуатации ГТС при проектных условиях, включая пропуск паводков, половодий, работу в условиях отрицательных температур

  - Технология эксплуатации ГТС и контроль за использованием земель в границах ГТС осуществляется администрацией муниципального района «Печора» совместно с администрацией городского поселения «Путеец».

  - Технология эксплуатации ГТС включает: содержание ГТС в исправном состоянии (систематический контроль за состоянием ГТС); режимные наблюдения; периодические технические осмотры, текущий ремонт, организацию проведения капитального ремонта и реконструкции ГТС.

3.3. При эксплуатации ГТС должны быть обеспечены надежность и безопасность эксплуатации.

3.4. ГТС должно удовлетворять нормативным (проектным) требованиям по устойчивости, прочности, долговечности.

3.5. ГТС должно предохраняться от повреждений, вызываемых неблагоприятными физическими, химическими и биологическими процессами и воздействием нагрузок. С этой целью, часть территории, прилегающей к ГТС, должна быть включена в полосу отвода.

  - Размеры полосы отвода ГТС должны быть достаточны для производства работ по содержанию и ремонту ГТС.

  - Минимальный размер полосы отвода ГТС (ширина полосы отвода) составляет 2,5 м. со стороны низового откоса от подошвы ГТС. В полосе отвода не допускается строительство зданий и временных сооружений, не имеющих отношения к ГТС, а также организация садовых и огородных участков. Пересечения полосы отвода ГТС автомобильными дорогами, другими линейными сооружениями допускается только по согласованию с собственником ГТС.

  - При снижении прочности конструкций ГТС, по сравнению с установленной проектом, они должны быть усилены. Повреждения ГТС должны быть своевременно устранены.

3.9.Грунтовая дамба должна быть предохранена от размывов, просадок бровок и переливов воды через гребень. Крепление откосов ГТС должны поддерживаться в исправном состоянии. Не допускается зарастание откосов и гребня ГТС деревьями и кустарниками, если оно не предусмотрено проектом.

3.10. Производство взрывных и буровых работ в районе ГТС допускается при условии обеспечения безопасности ГТС.

Контроль за использованием земель в полосе отвода ГТС включает:

а) согласование проектов планировочной градостроительной документации на все виды строительства;

б) участие в отводе площадок для всех видов строительства зданий и сооружений и территорий для садоводства и огородничества; контроль за своевременным и качественным выполнением профилактических и защитных работ при строительном освоении территории земель, прилегающей к ГТС;

в) режимные наблюдения за состоянием территории в границах ГТС.

К ведению мониторинга рекомендуется привлекать проектные организации.

  - Администрация городского поселения «Путеец» обязана довести до администрации муниципального района «Печора» режим использования земель в границах ГТС и предупредить об административной ответственности граждан и должностных лиц, независимо от подчиненности, за соблюдением режима использования земель в границах ГТС.

3.8. Администрация городского поселения «Путеец» обязана заблаговременно предупреждать администрацию муниципального района «Печора» об ожидаемой аварийной ситуации в какой-либо части защищаемой территории жилой зоны пгт. Путеец в границах ГТС. Обеспечить постоянный взаимный обмен информацией по опасным природно-техногенным процессам и явлениям с местными органами функциональной подсистемы ГО и ЧС.

3.9. В целях своевременной ликвидации аварийного состояния ГТС администрация муниципального района «Печора» должна иметь неснижаемый аварийный запас материалов, оборудования и запасных частей. Их состав, количество и места складирования определяются проектом и уточняются в процессе эксплуатации.

3.10 Приемка законченных строительством участков ГТС должна производиться при обязательном участии представителей эксплуатирующей организации.

3.11. Эксплуатирующая организация должна быть обеспечена производственными, складскими, служебными и бытовыми помещениями, средствами внутренней и внешней связи и аварийной сигнализацией.

3.12. Оснащенность эксплуатирующей организации механизмами, оборудованием и средствами транспорта определяется проектом или собственником в зависимости от типов и количества, находящихся в эксплуатации сооружений ГТС.

3.13. Деятельность эксплуатирующей организации должна быть организована в строгом соответствии с настоящей инструкцией, договором о передаче ей ГТС на обслуживание (техническую эксплуатацию) и на осуществление контроля за использованием земель в границах ГТС.

3.14 Структура и штаты эксплуатирующей организации определяются
характером выполняемой им работы, насыщенностью и сложностью сооружений ГТС, площадями и расположением зон возможного затопления.

3.15. При выполнении эксплуатирующей организацией функций заказчика, подрядчика по проектированию, строительству, капитальному ремонту ГТС, работ по ведению мониторинга в структуре предприятия, должны быть соответствующие подразделения и номенклатура должностей.

3.16. Численность персонала, занятого эксплуатацией ГТС, рекомендуется определять в зависимости от состава и параметров сооружений ГТС.

3.17. Руководитель эксплуатирующей организации организует изучение настоящей инструкцией персоналом и обеспечивает их безусловное выполнение.

Каждый работник до назначения его на должность обязан пройти производственное обучение на рабочем месте или специальных курсах, и подвергнут проверке знаний, обязательных для занимаемой им должности.

3.18. Систематический контроль за работой и состоянием ГТС возлагается на обходчика.

3.19 Порядок и сроки осмотров (обходов) сооружений линейным обходчиком регламентируется   настоящей инструкцией и    должностными инструкциями сотрудников эксплуатирующей организации.

3.20 Регулярные контрольные наблюдения за состоянием ГТС проводятся ежемесячно не реже 1 раза в месяц.

Общий состав контрольных наблюдений следующий:

- наблюдения за деформациями ГТС;

- наблюдения за колебаниями уровня профильтровавшихся вод.

Данные визуальных и инструментальных наблюдений заносятся обходчиком в журналы наблюдений (приложение2,3)и анализируются руководством. При необходимости на договорной основе проектные и экспертные организации контролируют правильность ведения наблюдений осмотром на месте, проверяет правильность заполнения журналов и нанесения выявленных нарушений на чертежи, следят за соблюдением периодичности натурных наблюдений, все недостатки в работе персонала обсуждаются и устраняются.

Все журналы должны быть прошнурованы, а страницы пронумерованы, что удостоверяются подписью лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС.

Полностью заполненный журнал кратко описывается, указывается фактическое количество страниц, запись удостоверяется подписью лица, ответственного за ведение журнала с проставлением даты (число, месяц, год), передается руководителю, вносится в опись и хранится в специальном шкафу. Исправление записей не допускается. В случае ошибки запись зачеркивается, а строчкой ниже заполняются правильные данные. Рекомендуется вести электронные журналы и базы данных.

3.21. Периодические технические осмотры ГТС проводят в следующие сроки:

- в период перед началом зимнего сезона до выпадения снежного покрова;

- перед началом снеготаяния;

- после спада максимальных горизонтов воды;

- после каждого ливневого паводка;

- при приемке ГТС, после текущего или капитального ремонта;

-преддекларационнное обследование.

Для выполнения специальных исследований по оценке состояния ГТС и разработки проектов крупных ремонтов привлекаются специализированные проектные и научно-исследовательские организации.

По результатам обследований составляются акты обследований, в которых отражается состояние ГТС.  Выдаются рекомендации по эксплуатации ГТС. (Приложение 1)

На основании актов обследований и результатов произведенного ремонта ежегодно, по состоянию на 1 января, вносятся записи о произошедших изменениях в Технический паспорт ГТС, который составляется по типовой форме. В период эксплуатации в паспорт заносятся сведения о капитальных ремонтах и реконструкциях ГТС и его механического оборудования, о повреждениях, авариях и отказах в работе ГТС и его механического оборудования, о результатах обследования ГТС, а также об экстраординарных условиях, возникающих при эксплуатации ГТС (пропуск высоких половодий, нарушение схемы пропуска половодий и паводков, чрезмерные осадки и т.п.).

3.22. Порядок эксплуатации ГТС при проектных условиях

Эксплуатация ГТС при проектных условиях должна быть направлена на:

- поддержание и повышение уровня безопасности ГТС;

- поддержание травяного покрова откосов ГТС в соответствии с установленными агротехническими правилами;

- очищение территории ГТС от мусора.

Запрещается:

-устраивать вдоль ГТС любые свалки (в том числе снега);

-ходить по покрытиям откосного укрепления;

-пасти скот на откосах с креплением травами;

- устанавливать временные здания и сооружения в полосе отвода земель ГТС.

3.23. Порядок эксплуатации ГТС при пропуске паводков, половодий

Эксплуатация в период паводков, половодий должна вестись с соблюдением:

- достаточного запаса прочности водоподпорных сооружений (исходя из требований проекта и существующих нормативов);

- проектного превышения гребня ГТС по отношению к максимальному уровню подъема воды по Кожвинскому водопосту;

- прочности и отсутствия разрушения крепления верхового откоса ГТС;

- достаточной плотностью зон сопряжения бетонных и грунтовых сооружений;

- исправностью механического оборудования;

ГТС и его элементы, находящиеся под напором воды, должны удовлетворять основным нормативным показателям водонепроницаемости и фильтрационной прочности.

Ежегодно, до наступления весеннего половодья, а также в случае наступления ливневых паводков, на ГТС должна работать паводковая комиссия. В задачу комиссии входит заблаговременная разработка плана мероприятий по пропуску половодья и паводков, его своевременная реализация и обеспечение защиты ГТС от повреждений.

План мероприятий по пропуску весеннего половодья разрабатывается не позднее, чем за месяц до его начала на основе прогноза сроков, размера и характера его прохождения и в соответствии с эксплуатационной схемой пропуска половодья. В плане предусматриваются:

- оповещение в установленном порядке о зонах возможного подтопления администрации муниципального района «Печора»;

- уточнение плана ликвидации аварий и доведение его под роспись до членов аварийной бригады и специалистов службы эксплуатации;

- работы, выполняемые после паводка (заделка трещин, очистка и т.д.);

- подготовительные работы к пропуску паводка.

В подготовительные работы, перед пропуском паводка, включаются следующие мероприятия:

- обследование ГТС паводковой комиссией (по результатам которого составляется акт);

- завершение плановых ремонтов ГТС;

- проверка задвижного устройства на водопропускной трубе, а также выполнение мероприятий по обеспечению ее надежной работы;

- вывод до наступления паводка с затопляемых территорий оборудования, механизмов, материалов и другого имущества;

- разработка и согласование с администрацией муниципального района «Печора», администрацией городского поселения «Путеец», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального района «Печора» и другими заинтересованными организациями совместных планов действий по оказанию необходимой помощи в случае аварийных ситуаций при прохождении паводка;

- подготовка аварийного запаса инструментов, спецодежды, транспортных средств (автомашин, лодок, катеров);

- организация аварийных бригад на время пропуска паводка, обучение их методам производства аварийных работ и работ по восстановлению креплений откосов ГТС, механизированного и ручного водоотлива;

- усиление освещения территории ГТС;

- приведение в исправное состояние проездов на территории ГТС.

Срок окончания подготовительных работ устанавливается не позднее, чем за 15 дней до начала паводка.

В период прохождения паводка должны быть усилены контроль за состоянием ГТС и уровнем воды у гребня ГТС. В пик половодья дежурный должен постоянно находиться на ГТС и контролировать уровень воды у гребня ГТС, оценивать влияние паводка на состояние сооружений (увеличение вибрации, шумов, появление размыва основания бетонных сооружений и др.) с занесением данных в журнал наблюдений до 6 раз в сутки.

Для возможности немедленного устранения мелких повреждений ГТС и для производства мелкого ремонта, а так же принятия мер по ликвидации возникающих повреждений аварийного характера, на ГТС, в легко доступном месте, должен находиться достаточный запас строительных материалов: бревен, досок, камня, мешков или кулей с песком, хвороста, канатов, веревок, а также достаточный запас необходимых инструментов: лопат, топоров, ломов, багров.

После прохождения паводка ГТС должно быть осмотрено, повреждения выявлены и устранены.

Выполнение всех мероприятий на ГТС в период паводков и половодий должно вестись в строгом соблюдении:

- достаточного запаса прочности водоподпорных сооружений (исходя из требований проекта и существующих нормативов);

- проектного превышения гребня ГТС по отношению к максимальному уровню подъема воды по Кожвинскому водопосту;

- прочности и отсутствия разрушения крепления верхового откоса ГТС;

- исправностью механического оборудования на ГТС.

ГТС и ее элементы, находящиеся под напором воды, должны удовлетворять основным нормативным показателям водонепроницаемости и фильтрационной прочности.

Персонал должен знать план мероприятий при возникновении на ГТС аварийных ситуаций. В этом плане должны быть определены обязанности персонала, способы устранения аварийных ситуаций, запасы материалов, средства связи и оповещения, транспортные средства и пути передвижения и т.п.

На случай аварий ГТС должны быть заранее разработаны необходимые проектные решения (план действий) по их раннему предотвращению и соответствующие инструкции по их ликвидации.

Повреждения ГТС, создающие опасность для людей, должны устраняться немедленно.

3.24. Порядок эксплуатации ГТС при отрицательных температурах

Ежегодно до начала морозного периода, на основании результатов осеннего осмотра ГТС, разрабатывается план мероприятий по подготовке к зиме.

В плане мероприятий по подготовке к зиме охватываются все вопросы эксплуатации ГТС, предусмотренные существующими инструкциями и настоящими Правилами.

Перед началом весеннего снеготаяния (ориентировочно к концу апреля) должны быть выполнены и закончены текущие ремонтные работы, капитальные ремонты и реконструкции ГТС.

# Порядок эксплуатации механического оборудования, расположенного на ГТС

На северном участке ГТС расположено гидротехническое оборудование, представляющее собой стальную водопропускную трубу, диаметром 500 мм. длиной около 20 м., с задвижкой на выпуск со стороны верхового откоса. Оголовок выполнен из габионных конструкций.

При подготовке к пропуску половодья (паводка) механическое оборудование должно быть опробовано при этом должна быть полностью гарантирована безаварийность работы самого механического оборудования.

Эксплуатацию механического оборудования, расположенного на ГТС эксплуатирующая организация должна обеспечить в условиях:

Безопасности эксплуатации производственного оборудования;

использования эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;

выделения и обозначение опасных зон производства работ;

профессиональный отбор и обучение работников, инструктаж, стажировка, периодическая проверка их знаний требований охраны труда и навыков по безопасному выполнению приёмов труда.

## Мероприятия по обеспечению безопасности технологических процессов при эксплуатации ГТС и механического оборудования, расположенного на ГТС

5.1. При эксплуатации ГТС и механического оборудования, расположенного на ГТС эксплуатирующая организация обеспечивает:

Применение таких технологий, при которых исключён непосредственный контакт работающих с вредными и/или опасными производственными факторами;

Применение безопасного производственного оборудования.

Использование эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;

Выделение и обозначение опасных зон производства работ;

Профессиональный отбор и обучение работников, инструктаж, стажировка, периодическая проверка их знаний требований охраны труда и навыков по безопасному выполнению приёмов труда;

Применение эффективных методов и средств мониторинга безопасности процесса и/или отдельных его операций.

5.2 При работе на откосах земляного полотна ГТС, подверженных действию воды, рабочий должен наблюдать за состоянием откосов и тела ГТС, и при появлении деформаций немедленно сообщить об этом своему руководству, для принятия срочных мер по устранению размыва, оползания и т.д.

Укладка камня или бетонных плит при ремонте откосов ГТС, должна вестись снизу вверх. Запрещается одновременно работать в двух или нескольких ярусах по одной вертикали откоса.

При проведении ремонтных работ на ГТС, представляющих опасность, должна производиться замена изношенных конструкций и деталей, снижающих надежность и безопасность ГТС или ограничивающих её эксплуатационные показатели, аналогичными, или производиться замена их более прочными и экономичными, улучшающими эксплуатационные возможности ГТС.

Обо всех нарушениях правил техники безопасности, а также о неисправностях оборудования, механизмов и приспособлений, представляющих опасность для людей и оборудования, эксплуатационный персонал должен немедленно сообщать руководству.

При несчастном случае эксплуатационный или ремонтный персонал обязан немедленно оказать пострадавшему первую помощь и сообщить о случившемся руководству.

5.3.Восстановительные ремонтные работы и реконструкции ГТС выполняются специализированными строительно-монтажными предприятиями и организациями, имеющими соответствующие допуски, согласно утверждённому проекту.

Основными показателями технической исправности и работоспособности ГТС являются фактические параметры ГТС, поддерживаемые в границах предельно допустимых значений, определенные в проектной документации, и регулярно уточняемые в критериях безопасности, (приложение 4)

Анализ конструктивных особенностей ГТС, условий их эксплуатации, а также
возникавших аварийных ситуаций на других ГТС аналогичного типа показал, что возможными источниками опасностей и причинами аварий для ГТС являются:

- нарушение фильтрационной прочности грунтов, уложенных в тело ГТС;

- перелив через гребень ГТС;

- катастрофический паводок;

- несвоевременное проведение ремонтных работ и нарушение условий эксплуатации ГТС.

## Порядок подготовки и проведения ремонтов ГТС

В целях предупреждения разрушения ГТС и продления срока её службы, организуются планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонты. Планово-предупредительный и текущий ремонты выполняются за счет эксплуатационный сметы, капитальный ремонт – по специальным проектам и сметам.

Выполнение ремонтных работ и планово-предупредительных ремонтов ГТС должно производиться с целью поддержания её первоначальных проектных и эксплуатационных характеристик.

Мероприятия по поддержанию ГТС в рабочем состоянии осуществляются службой эксплуатации, при необходимости, с привлечением специализированных организаций. Мероприятия включают в себя проведение работ по ремонту и уходу за ГТС, её охране, а также в продлении срока службы ГТС.

Текущий ремонт предназначен для устранения на ГТС небольших дефектов и повреждений. Его выполняют, как правило, в меженный период.

Текущий ремонт производится регулярно в течение всего года силами эксплуатирующей организации.

График (объем и сроки) текущего ремонта составляется по результатам очередных общих технических осмотров ГТС (весенних и осенних), систематических наблюдений и осмотров, а также по заявкам персонала, эксплуатирующего ГТС и его механическое оборудование.

При текущем ремонте ГТС восстанавливается работоспособность элементов ГТС, путем устранения мелких повреждений.

Для проведения ремонтных работ на ГТС необходимо разработать проект или проводить работы в соответствии с технологией, разработанной проектной организацией.

Пробивка отверстий в строительных конструкциях, переделка их без проведения необходимых расчётов, подтверждающих допустимость послаблений конструкций, запрещается.

Капитальный ремонт - это такой ремонт, при котором производят смену изношенных конструкции и деталей, полную или частичную замену износившегося оборудования или отдельных узлов оборудования. При капитальном ремонте производят замену частей или отдельных участков ГТС, к примеру, участков защитного покрытия дамбы и т.д.

Капитальный ремонт ГТС назначается в тех случаях, когда с помощью текущего ремонта нельзя обеспечить бесперебойную работу. Решение о проведении капитального ремонта принимается комиссией в зависимости от действительной потребности в таком ремонте.

Комиссия производит осмотр ГТС, составляет дефектную ведомость и акт осмотра ГТС, определяет объём, категорию и состав необходимого ремонта. В актах указываются сроки устранения дефектов и предложения по улучшению технической эксплуатации ГТС.

Аварийные ремонты с повреждениями и разрушениями от стихийных явлений проводятся внепланово с применением мер по быстрейшей ликвидации аварий.

Повреждения аварийного характера, создающие опасность для жизни людей или приводящие к большим материальным ущербам, необходимо устранять немедленно.

Крупные текущие и капитальные ремонты на ГТС, особенно связанные с её реконструкций, должны быть обоснованы специальными исследованиями и проектными проработками.

В проекте производства ремонтных работ должны быть определены объем и способ производства работ, необходимое оборудование и строительные материалы, отвечающие государственным стандартам.

Регламент проведения планово-предупредительного ремонта:

- поддержание в надлежащем состоянии проезжей части по гребню ГТС;

- подсев трав на откосах ГТС.

Регламент проведения текущего ремонта:

- ремонт земляного тела ГТС;

- ремонт откосных креплений;

- ремонт сходов и съездов.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт может быть комплексным, охватывающим ГТС в целом, или выборочным, состоящим из ремонта или замены отдельных конструкций. Как правило, капитальный ремонт должен производиться выборочно, по отдельным элементам, не создавая помех в работе другим участкам ГТС.

При капитальном ремонте ГТС должна производиться замена изношенных конструкций и деталей, снижающих надежность и безопасность ГТС или ограничивающих их эксплуатационные показатели, аналогичными, или производиться замена их более прочными и экономичными, улучшающими эксплуатационные возможности ГТС (за исключением полной замены основных конструкций, срок эксплуатации которых является наибольшим).

Проект капитального ремонта наиболее ответственных элементов ГТС должен выполняться проектными организациями. Проектная документация на выборочные капитальные ремонты выполняется проектно-конструкторскими подразделениями. Комплексные, капитальные и восстановительные ремонты и реконструкции выполняются строительно-монтажными управлениями и объединениями в зоне их влияния, также могут привлекаться специализированные ремонтно-строительные и строительно-монтажные организации.

Приемка всех производственно-ремонтных работ проводится с составлением соответствующих актов, на основании которых вносятся записи об изменениях характеристик ГТС в технический паспорт ГТС.

Обо всех случаях неудовлетворительной работы ГТС и их причинах, вскрытых в результате проведения осмотров и ремонта, эксплуатационная организация информирует соответствующие проектные организации для принятия мер по совершенствованию конструкции ГТС.

## Порядок действий при аварии ГТС

Порядок действий случае возникновения аварийных ситуаций, при катастрофических паводках, осуществляется в рамках мероприятий различного происхождения.

Силы и средства Администрация МР «Печора» будут задействованы на данном ГТС

Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО МР «Печора», населения, планом «По смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории муниципального района «Печора» и в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на гидротехнических сооружениях ограждающей противопаводвковой защитной дамбы в пгт. Путеец, далее «План действий»

- незамедлительное оповещение руководства и заинтересованных органов власти в соответствии со Схемой оповещения в плане действий и в соответствии с приложением 4 к инструкции, при возникновении аварийной ситуации;

- незамедлительное информирование и оповещение населения в соответствии с планом «По смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории муниципального района «Печора»

- незамедлительное устранение возможных причин, создающих угрозу аварии, а в случае невозможности их устранения выполнение мероприятий по уменьшению ущерба от аварии силами аварийной бригады, МЧС и специализированных организаций;

- незамедлительная эвакуация персонала и населения, подверженного риску, в случае угрозы для жизни и здоровья;

- создание комиссии по ликвидации аварийной ситуации.

__________________________________________________________________

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы эксплуатации

__________________________

«____»_____________20__ г.

АКТ

технического состояния гидротехнического сооружения ограждающая противопаводковая защитная дамба в пгт. Путеец.

по состоянию на "____" ______________202 г.     Комиссия в составе:

____________________________________________________________________

Фамилия инициалы, должность

В соответствии с____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

нормативный правовой акт о создании комиссии номер дата издания акта

в период с _____________________ по __________________20 __ г. произвела общий технический осмотр нижеуказанных сооружений ограждающая противопаводковая защитная дамба в пгт. Путеец.

Результаты осмотра ГТС

| № п/п | Наименование ГТС | Техническое состояние (появление просадок, повреждение бетона, нарушение фильтрационного режима, появление трещин и т.д.) | Предположи тельные причины повреждения | Решение комиссии, вид ремонта, дата выполненияработ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты осмотра механического оборудования ГТС (указать техническое состояние механического оборудования)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает:

2.1. Сооружения находятся в ___________ состоянии. Текущий ремонт требуется выполнить__________________________________________________________________2.2. Для дополнительного освидетельствования состояния сооружения ограждающая противопаводковая защитная дамба в пгт. Путеец. следует обратиться в                                                                            специализированную организацию _____________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________                                                                                                             'подпись

Приложение 2

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСАДКОВ

Сооружение: грунтовая дамба Дата:

| № п/п | № марки (пикета) | Первоначальная отметка марки, м | Отметка марки следующего цикла наблюдений, м | Значение осадка с момента предыдущего измерения, мм | Суммарное значение осадки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Наблюдатель (обходчик) ___________________________________________

Проверил _______________________________________

Приложение 3

ЖУРНАЛ

ВИЗУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
СООРУЖЕНИЕ _________________________

Участок осмотра

Местоположение

| Дата | Отметки уровня воды |  | Описание повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВБ | НБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Наблюдатель: (обходчик) _______________________________________________________

Проверил: ____________________________________________________________________

Приложение 4

Показатели технической исправности ГТС и недопустимые неисправности

| № п/п | Наименование показателя технической исправности | Критериальные значения (неисправность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Состояние гребня и откосов ГТС | Просадка гребня, с разрушением дорожного покрытия.Наличие древесно-кустарниковой растительности на откосах и гребне. Появление ходов землеройных животных в земляном теле ГТС.Появление опасности разрушения откоса и образование прорана. Развитие трещин и просадок во времени (увеличение ширины и длины трещин, увеличение глубины просадки грунта). |
| 2 | Фильтрационные процессы в теле ГТС | Наличие очага сосредоточенной фильтрации. Развитие суффозионных процессов и появление просадок грунта на гребне и низовом откосе ГТС. Намокание низового откоса ГТС. Деформация профиля откоса со значительным уполаживанием откоса и с выносом грунта |
| 3 | Уровень воды у гребня ГТС | Не соответствует установленному уровню в проекте и оказывает отрицательное воздействие на ГТС |

Кабельное и FM телерадиовещание

Глава МР «Печора» - руководитель администрации

ОД ЕДДС МР «Печора»

Проводное радиовещание

Оповещение населения, не охваченного автоматизированной системой оповещения

Подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

Привлечение к оповещению МЧС РФ по РК, ОМВД по г. Печоре, ОППС РК № 20

Службы экстренного реагирования

ДДС служб жизнеобеспечения населения

Социально-значимые объекты

Схема оповещения и информирования

населения

Оповещение членов КЧС и ОПБ МР «Печора»

Руководители ГП и СП, институт старост

ДДС ПОО

Конечное оборудование муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования

Оконечное оборудование системы оповещения с ручным запуском

Заявки операторам связи на СМС оповещение населения

Заявки редакциям СМИ на оповещение населения

Приложение 5

Содержание

| № раздела | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 1 |
| 2. | Характеристики ГТС | 1 |
| 3 | Порядок эксплуатации ГТС при проектных условиях, включая пропуск паводков, половодий, работу в условиях отрицательных температур | 3 |
| 4. | Порядок эксплуатации механического оборудования, расположенного на ГТС | 8 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению безопасности технологических процессов при эксплуатации ГТС и механического оборудования, расположенного на ГТС | 8 |
| 6. | Порядок подготовки и проведения ремонтов ГТС | 9 |
| 7. | Порядок действий при аварии ГТС | 9 |
| 7. | Приложения | 13 |